- Разработка контактной сети для ВСМ России

Иванов В. А., Кудряшов Е. В. (ЗАО «УКС»)

Галкин А. Г., Ковалев А. А. (УрГУПС)

Стратегия развития железнодорожного транспорта в Российской Федерации до 2030 года, утвержденная правительством России в 2008 г., предусматривает строительство в нашей стране сети выделенных высокоскоростных магистралей (ВСМ), на которых планируется организация движения со скоростями свыше 300 км/ч. Создание ВСМ обеспечит улучшение транспортных связей, повысит комфортность и безопасность пассажирских перевозок, сократит время в пути и привлечет на железнодорожный транспорт дополнительный пассажиропоток.

Повышение транспортной доступности регионов и рост мобильности населения послужит мощным фактором экономического роста России, а реализация проектов по созданию ВСМ – стимулом для развития высокотехнологичных отраслей промышленности.

В 2011 г. ОАО «РЖД» разработана концепция модернизации существующей железнодорожной инфраструктуры для организации транспортного обслуживания пассажиров на период проведения Чемпионата мира по футболу 2018 г. В соответствии с этой концепцией организация высокоскоростного движения по специализированным магистралям планируется в первую очередь на направлениях Москва – Санкт-Петербург (ВСМ-1) и Москва – Нижний Новгород – Казань – Екатеринбург (ВСМ-2). Максимальная скорость движения поездов на этих магистралях составит 350-400 км/ч.

Реализация проектов предполагается по принципу Контракта жизненного цикла (КЖЦ), в соответствии с которым на основе концессионного конкурса будет выбрана специальная проектная компания (СПК), полностью отвечающая за создание ВСМ. СПК будет самостоятельно решать задачи привлечения заемного финансирования, проектирования и строительства, а также организации эксплуатации ВСМ. В конечном итоге СПК должна предоставить государству работающей сервис высокоскоростных перевозок. В качестве СПК может выступать консорциум компаний, обладающий опытом проектирования, строительства и эксплуатации ВСМ, а также опытом привлечения финансирования на принципах КЖЦ.

Требования по наличию опыта создания ВСМ означает, что управляющей компанией консорциума будет зарубежная фирма. При этом для решения отдельных задач проекта и реализации подсистем ВСМ управляющей компании потребуется привлечение целого ряда соисполнителей, в качестве которых могут выступать как зарубежные, так и российские фирмы. Выбор подрядчиков будет осуществляться в условиях жесткой конкуренции. Получение заказов российскими компаниями возможно только при условии соответствия их продукции мировому уровню. Для российских компаний, рассчитывающих на участие в строительстве ВСМ, становится как никогда актуальной задача создания продукции, способной конкурировать наравне с лучшими мировыми аналогами. Повышение конкурентоспособности возможно за счет коопераций ведущих российских производственных предприятий и научных центров.

Компания «Универсал – контактные сети» (УКС) и Уральский государственный университет путей сообщения (УрГУПС) решили объединить усилия с целью разработки и освоения производства комплекса изделий контактной сети для ВСМ (далее – КС ВСМ).

УКС является разработчиком и производителем изделий контактных сетей КС-160, КС-200 и КС-250 (для скоростей движения 160, 200 и 250 км/ч соответственно), широко применяемых на российских железных дорогах в настоящее время (рис. 1). УКС принимал участие в разработке разделов по контактной сети нормативов для проектирования, строительства и эксплуатации ВСМ-1 Москва – Санкт-Петербург, а также в разработке обоснований инвестиций в строительство.

Рис. 1. Контактная сеть КС-200-06 разработки УКС на участке Санкт-Петербург – Выборг

УрГУПС является ведущим транспортным вузом России и имеет сильнейшую научную школу по теории и методам проектирования контактной сети. С начала 1990-х годов в УрГУПС работает специализированная научно-исследовательская лаборатория «Системы автоматизированного проектирования контактной сети».

Разработка КС ВСМ – сложный наукоемкий проект. При высоких скоростях движения существенно ухудшаются условия динамического взаимодействия токоприемников и контактной подвески. Для обеспечения приемлемого качества токосъема необходима тщательная оптимизация параметров взаимодействующих систем с учетом механических, аэродинамических, электрических и тепловых процессов. Высокая надежность и безотказность работы должны быть обеспечены в широком диапазоне эксплуатационных условий.

Технические решения по контактной сети для ВСМ России нельзя напрямую перенести с зарубежных высокоскоростных линий. Это связано с существенно отличающимися климатическими условиями России, необходимостью сохранить возможность пропуска подвижного состава габарита «Т» с российскими токоприемниками, а также с требованиями по реализации эксплуатационной скорости до 400 км/ч. (Во всем мире максимальная эксплуатационная скорость на высокоскоростных магистралях составляет 300-350 км/ч).

Разработку КС ВСМ необходимо планировать как комплексный проект, результатами которого являются не только технические решения по узлам контактной сети, конструкторская и технологическая документация для производства изделий, опытные образцы, но и технологии проектирования контактной сети, технологии выполнения строительно-монтажных работ, а также регламенты по эксплуатации и техническому обслуживанию. Только подобный комплексный подход, охватывающий все стадии жизненного цикла контактной сети, может обеспечить требуемый уровень конкурентоспособности.

УКС и УрГУПС приступили к реализации этого проекта, руководствуясь современными принципами управления жизненным циклом наукоемкой продукции. На основе системы управления инженерными данными класса PDM (product data management) была создана единая информационная среда (ЕИС), в которой накапливается и поддерживается в актуальном состоянии полная информация по проекту, а также реализуются технологии управления проектами, процессами, ресурсами и качеством.

Проект предусматривает следующие основные этапы.

- 1. Подготовка нормативной базы для разработки

До последнего времени в России не имелось нормативной базы для проектирования элементов инфраструктуры высокоскоростных магистралей. С целью экономии времени и затрат Научно-техническим советом ОАО «РЖД» было принято решение об использовании международных норм и стандартов, в которых отражен опыт создания ВСМ передовыми европейскими странами. Однако европейские нормы требуют гармонизации со специфическими российскими требованиями.

К текущему моменту этап гармонизации нормативной базы для разработки инфраструктуры ВСМ в значительной степени пройден. В рамках предпроектных работ по созданию ВСМ-1 Москва – Санкт-Петербург рабочей группой, возглавляемой ОАО «Скоростные магистрали» и ОАО «Росжелдорпроект», при участии УКС разработаны технические требования (нормативы) и специальные технические условия (СТУ) для проектирования, строительства и эксплуатации ВСМ. Эти базовые документы содержат ссылки на положения международных норм, указания по особенностям их применения для России, а также специальные требования. В разделе по контактной сети предусматривается использование целого спектра европейских норм EN, норм международного союза железных дорог (UIC) и др.

УКС и УрГУПС сформирована электронная база данных нормативной документации, включающая все необходимые документы. Кроме того, собрана и систематизирована информация по зарубежным аналогам КС ВСМ.

- 2. Прикладные научно-исследовательские работы (НИР) по определению расчетных параметров узлов КС ВСМ

Как уже было отмечено, определение параметров узлов высокоскоростной контактной сети представляет собой сложную научно-техническую проблему, требующую рассмотрения механических, аэродинамических, электрических и тепловых процессов, связанных с передачей электрической энергии подвижному составу в различных режимах эксплуатации при заданных скоростях движения. Некоторые узлы КС ВСМ невозможно реализовать по традиционным схемам, принятым в России (например, воздушные стрелки). Для выбора оптимальных вариантов этих узлов требуются дополнительные исследования.

В соответствии с мировым опытом наиболее эффективным инструментом для выбора параметров узлов контактной сети является комплексное математическое моделирование с применением высокопроизводительных вычислительных средств.

Рис. 2. Пространственная конечноэлементная

модель контактной подвески (визуализация результатов)

Выбор сечений проводов контактной подвески и местоположения электрических соединителей осуществляется на основе моделирования токораспределения и нагрева элементов контактной сети при прохождении пакета высокоскоростных поездов. Статические конечноэлементные модели контактной подвески (рис. 2) позволяют оптимизировать параметры узлов по критерию выравнивания эластичности. Для подтверждения надежности работы контактной сети в любых условиях эксплуатации необходимо моделирование поведения контактной подвески при изменении внешних воздействий. Моделирование динамики контактной подвески как отдельной системы выполняется с целью определения спектра собственных частот и резонансных скоростей движения. Имитационное моделирование динамического взаимодействия токоприемников и контактной подвески позволяет изучать влияние параметров этих систем на качество токосъема, которое оценивается на основе анализа изменения контактного нажатия и траектории точек контакта (рис. 3).

Рис. 3. Модель динамического взаимодействия

токоприемника и контактной подвески (пример расчета)

К настоящему времени УрГУПС и УКС разработано большинство математических моделей, требуемых для выполнения НИР. Механические модели контактной подвески и модели взаимодействия с токоприемниками построены в двух вариантах (УКС и УрГУПС) на основе различных математических подходов. Таким образом, имеется возможность независимой проверки результатов НИР различными методами.

Для уточнения моделей токоприемников УКС и УрГУПС сотрудничают с Омским государственным университетом путей сообщения (ОмГУПС), имеющим обширный опыт в области разработки токоприемников.

- 3. Опытно-конструкторские работы (ОКР) по разработке комплекса изделий КС ВСМ

К изделиям (компонентам) КС ВСМ предъявляются жесткие требования по массогабаритным, механическим, электрическим, стоимостным и другим показателям. Для удовлетворения этих требований необходимо проведение опытно-конструкторских работ, включающих конечноэлементное моделирование изделий, изготовление и испытания макетов и опытных образцов, выпуск рабочей документации. УКС и УрГУПС имеют все необходимые условия и ресурсы для выполнения таких ОКР, включая программные средства автоматизированного проектирования и инженерного анализа, лабораторное оборудование. Проведение ОКР планируется с учетом накопленного отечественного и зарубежного опыта эксплуатации изделий контактной сети, а также возможностей применения новых конструкционных материалов и современных технологий производства, ставших доступными благодаря развитию российской промышленности в последние годы.

Результатами ОКР являются конструкторская документация и опытные образцы изделий контактной сети, а также технологическая документация для их серийного производства.

- 4. Разработка технологий проектирования контактной сети

На данном этапе необходимо разработать ряд так называемых типовых материалов для проектирования (ТМП) КС ВСМ, включающих схемы типовых узлов контактной сети, таблицы применения, указания и рекомендации по проектированию.

В последние годы УрГУПС активно совершенствует разработанную раннее систему автоматизированного проектирования контактной сети (САПР КС). В рамках проекта планируется адаптация САПР КС для применения при проектировании КС ВСМ на конкретных перегонах и станциях.

- 5. Разработка технологии выполнения строительно-монтажных работ

Реализация высоких скоростей движения накладывает жесткие требования к качеству монтажа и точности регулировки контактной подвески. Выполнение этих требований возможно только при строгом соблюдении специализированной технологии строительно-монтажных работ. В соответствии с мировым опытом современная технология подразумевает применение монтажных комплексов с раскаткой проводов под заданным натяжением, использование специальных монтажных приспособлений и измерительных средств, а также информационное сопровождения процесса монтажа контактной сети.

УКС имеет значительные наработки в области информационной поддержки монтажа контактной сети, включая программные средства для расчета параметров консолей и фиксаторов, длин мерных струн, выпуска монтажных чертежей армировок опор и параметров продольной подвески. Разработаны математические модели, описывающие влияние точности установки монтажных параметров на качество регулировки контактной подвески. В рамках проекта планируется создание экспертной системы информационного сопровождения монтажа и регулировки КС ВСМ на основе измерений геометрических параметров.

- 6. Разработка эксплуатационной документации

На данном этапе планируется разработка специальных требований и регламентов по обслуживанию КС ВСМ с учетом внедрения автоматизированных средств комплексной диагностики узлов с контролем предотказного состояния.

- 7. Испытания

В соответствии с мировым опытом перед серийной реализацией технических решений должны быть проведены комплексные натурные испытания контактной сети и других подсистем ВСМ на экспериментальном участке. По результатам испытаний могут быть уточнены некоторые технические решения.

- Заключение

УКС и УрГУПС объединили усилия с целью реализации проекта по разработке контактной сети для скоростей движения до 400 км/ч. На основе проведения комплексных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ с учетом уже имеющихся опыта и научно-технического потенциала  планируется создать конкурентоспособный продукт, который будет востребован при реализации сети высокоскоростных магистралей России.